МДК 01.01 Технология изготовления столярных изделий

Тема урока: Контрольная работа  за 1 курс.

Задание:  Каждый вопрос имеет один  правильный ответ.

Выберите правильные ответы.

Тестовые задания

1. Крышку верстака изготавливают:

А) из мягких пород древесины;

Б) из твердых пород древесины;

В) из металла.

2. Для измерения углов и перенесения их на заготовки используются:

А) угольник - центроискатель;

Б) малка;

В) угольник.

3. Овальную режущую кромку имеет железка:

А) одинарного рубанка;

Б) фуганка;

В) шерхебеля.

4. Для долбления гнезд, подрезки плоскостей, зачистки шипов и проушин используют:

А) топор;

Б) долото и стамеску;

В) сверла.

5. Расстояние между вершинами соседних зубьев пилы называется:

А) шагом зубьев;

Б) спинкой зуба;

В) высотой зуба.

6. Ручные дисковые электропилы применяют:

А) для распиливания пиломатериалов;

Б) для фугования пиломатериалов;

В) для выборки пазов.

7. Выступ на торце бруска, предназначенный для шипового соединения, называется:

А) шип;

Б) гнездо;

В) проушина.

8. Соединение брусков и досок по ширине кромками называется:

А) сплачивание;

Б) сращивание;

В) вязка.

9. Прямоугольная выемка в бруске называется:

А) фаска;

Б) штап;

В) фальц.

10. Рейсмусовые станки предназначены для:

А) обработки заготовки «в  угол»;

Б) раскроя пиломатериалов на заготовки;

В) обработки на заданный размер по толщине.

11. Крышка верстака изготавливается толщиной:

А) от 20 до 40 мм;

Б) от 40 до 60 мм;

В) от 60 до 70 мм.

12. Для проверки вертикальности и горизонтальности установки деревянных конструкций используется:

А) правило;

Б) уровень;

В) отволока.

13. Для отборки фальцев и четвертей используются:

А) фальцгебель;

Б) медведка;

В) грунтубель.

14. Кольцо, предохраняющее ручку от раскалывания, имеется на ручке;

А) топора;

Б) долота;

В) стамески.

15. Зубья пил для продольной распиловки имеют форму;

А) равнобедренного треугольника;

Б) прямоугольного треугольника с прямым углом, направленным в сторону пиления;

В) косоугольного треугольника, направленного в сторону пиления, с острым углом 40-70 градусов.

16. Ручные электрические рубанки используют:

А) для распиливания пиломатериалов;

Б) для фугования пиломатериалов;

В) для выборки пазов.

17. Зубчатый шип имеет профиль в виде:

А) треугольника;

Б) трапеции;

В) прямоугольника.

18. Торцевое соединение, применяемое для увеличения длины изготовляемых деталей, называется:

А) сплачивание;

Б) сращивание;

В) вязка.

19. Филенкой называется:

А) фальц, имеющий одинаковые стороны;

Б) углубление в бруске, предназначенное для крепления шипа;

В) обрезанный по размерам лист фанеры, ДВП, ДСтП, предназначенный для крепления в рамке.

20. Фуговальные станки применяют для:

А) обработки на заданный размер по толщине;

Б) раскроя пиломатериалов на заготовки;

В) обработки заготовки «в угол».