- 1.Произвольная пространственная система сил

Система сил называется пространственной, если линии действия сил не лежат в одной плоскости. В этом случае систему также можно привести к центру, заменив ее одной силой, равной главному вектору, и парой с моментом, равным главному моменту относительно центра приведения, однако в общем случае сила не будет лежать в плоскости результирующей пары. Главный вектор системы сил найдется через его проекции на оси координат Х,У,Z.

(1)

Модуль главного момента системы можно найти через моменты

силы относительно осей координат:

(2)

Пространственная система сил будет эквивалентна нулю, то есть находиться в равновесии, если величины R и М0, будут равны нулю. На этом основании следует шесть уравнений равновесия:

SFkx=0;

Smkx=0;

SFky=0;

Smky=0;

SFkz=0;

Smkz=0;

то есть для равновесия произвольной пространственной системы сил необходимо и достаточно, чтобы суммы проекций всех сил на оси Х,У,Z и суммы моментов всех сил относительно этих осей были равны нулю.

| Пример. Определить реакции шарниров и усилие в стержне, с помощью которых вагонная полка весом 200Н крепится к стене (рис.1.32). |  |
| --- | --- |

Решение. Объект равновесия плита ABCD. Нагрузка на плиту - вес Р, приложен в центре плиты. Отбрасывая связи - шарниры А и В, прикладываем реакции, которые разлагаем на две составляющие - поскольку шарниры препятствуют перемещению плиты в плоскости XOZ. Реакция стержня S направлена вдоль стержня. На плиту действует пространственная система сил, для которой можно составить шесть уравнений равновесия. Выбираем оси координат и составляем уравнения.

1. SFkx = 0; Rax + Rвх - S×cos(30) = 0;

2. SFky = 0;

3. SFkz = 0; Raz + Rвz - P + S×cos(60) = 0;

4. Smkx = 0; Rвz×AB - P×AB/2 + S×cos(60)×AB = 0;

5. Smkx = 0; P×BC/2 - S×cos(60)×BC = 0;

6. Smkx = 0; S×cos(30)×AB - Rах×AB = 0.

Из уравнения

(5) S =P/2cos(60) = 200/2×0,5 = 200 H,

из (6) Rax = Scos(30) = 200×0,867 = 173 H,

из (4) Rвz = P/2 - Scos(60) = 200/2 - 200×0,5 = 0,

из (3) Raz = P - Scos(60) - Rвz = 200 - 200×0,5 - 0 = 100 H,

из (1) Rвx = Scos(30) - Rax = 200×0,867 - 173 = 0.

- 2. Силы сцепления и трения скольжения

Рассмотрим тело, находящееся в равновесии на горизонтальной шероховатой поверхности. Если сдвигающая нагрузка отсутствует, то на тело действуют сила тяжести и нормальная реакция. При приложении небольшой сдвигающей нагрузки в месте контакта поверхностей возникает сила сцепления, по модулю равная этой нагрузке и направленная в противоположную сторону. При увеличении сдвигающей силы, сила сцепления возрастает до тех пор, пока не достигнет максимальной величины, после чего тело срывается с места и начинает скользить. При скольжении тел на них действует сила трения.

Возникновение сил сцепления объясняется шероховатостью поверхностей, а также силами молекулярного сцепления между частицами поверхностных слоев соприкасающихся тел.

Существуют различные теории сил сцепления и трения. Наиболее простой и распространенной из них является теория Амонтона-Kулона. Приведем основные положения этой теории.

1.Максимальная сила сцепления пропорциональна нормальному давлению и не зависит от площади соприкасающихся поверхностей:

Fсц.max = f0N,

где f0 - коэффициент сцепления (трения покоя).

2. Сила трения при скольжении меньше максимальной силы сцепления.

3. Сила трения при скольжении пропорциональна нормальному давлению:

Fтр = f1N, (1.15)

где f1 - коэффициент трения при скольжении.

Величина коэффициентов сцепления и трения зависит от вида материалов, степени шероховатости, наличия смазки, температуры и определяется опытным путем.

При наличии сил сцепления может возникнуть два вида задач:

1. Необходимо определить будет тело двигаться или нет. При этом сила сцепления находится из уравнений предполагаемого равновесия. Если она окажется меньше, чем максимальная, найденная по формуле (1.14), то равновесие действительно будет, а если больше, то тело на самом деле будет двигаться.

2. Имеет место предельное состояние, то есть сила сцепления равна максимальной. В этом случае составляются обычные уравнения равновесия и к ним добавляется уравнение (1.14).

| Пример. На тело весом Р=100 Н, находящееся на горизонтальной поверхности, действует сила Q=40 Н (рис 1.34). Будет ли тело находиться в покое, если коэффициент сцепления f=O,5 ? |  |
| --- | --- |

Решение.

Составим уравнения равновесия тела в виде проекций сил на горизонтальную и вертикальную оси:

Q×cos30-Fсц=0; N-P-Q×sin30=0.

Из первого уравнения находим:

Fсц = Q×cos30 = 40×0,867 = 34,7 H,

из второго

N=P+Q×sin30=120H.

Максимальная сила сцепления:

Fсц max = f×N = 0,5×120 = 60 H.

Так как Fсц < Fсц max, то тело будет находиться в покое.

Домашнее задание

- Проработать  конспект

- Привести пример равновесия тела в виде проекции сил на горизонтальную и вертикальную ось